高清录播室装修细则及要求

| 高清录播室装修明细 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 规格参数 | 要求 |
| 1 | 吸音矿棉板吊顶 | 600*600（mm) | 1.使用轻钢龙骨、品牌配套副龙骨。2.12mm阻燃吸音矿棉板。 |
| 2 | 隔音墙面基层处理 | 按环境定制 | 1.使用轻钢龙骨,18mm木工板打底。2.内填一层隔音泡沫板和一层隔音棉。3.板材接缝处做防灰尘处理。 |
| 3 | 墙面聚氨酯纤维吸音板 | 1220*2440*12 | 12mm阻燃聚氨酯吸音棉 |
| 4 | 隔断墙加隔音玻璃 | 按环境定制尺寸 |  |
| 5 | 踢脚线 | 2420*80*12 | 成品金属踢脚线 |
| 6 | LED顶灯 | 600*600*78W*9 | 专业品牌LED灯 |
| 7 | 电路改造 | 2.5㎡ |  |
| 8 | 静音塑胶地板 | 20000*1830*2.1mm; 耐磨层，0.3mm；密度：1380 Kg/m |  |
| 9 | 吸音地毯 | 50cm*50cm*6mm | 品牌地毯 |
| 10 | 开关插座 | 暗装 |  |
| 11 | 电动遮光窗帘 | 按环境定制尺寸 |  |
| 12 | 软包隔断门 | 隐形门 |  |
| 13 | 吸音隔断墙及隔音观察窗 | 按实际情况定制 | 75轻钢龙骨主骨，奥松板基层，吸音板饰面、隔音玻璃观察窗 |
| 14 | 更衣室隔离轨道及布帘 | 按实际尺寸定制 |  |
| 15 | 静音站台 | 木工板基层，静音地毯饰面 |  |
| 16 | LED摄像灯 | 功率：280W显色指数：Ra≥90色温： 3200K/5600K或2900K-5800K可选，±150 光学 | 系统：100%线性调光绝无频闪无噪音出光角度：35°40°60°，金属外壳，带遮光板冷却系统：不带风机、散热片操作：数码显示管控制地址码 |
| 17 | 固定轨道 | 铝合金材质60*80工字形，3.5米 |  |
| 18 | 滑动轨道 | 铝合金材质60*80工字形，3米 |  |
| 19 | 背景墙面造型 | 高清智能平板一体机两边造型 |  |
| 20 | 电动滚轴绿幕 | 根据录制区域大小 |  |
| 21 | 支架摄像灯 | LED1000C摄影灯 |  |
| 22 | 立式讲桌 | 主讲教师前方，置放录制和计时设备及翻页笔等 |  |
| 23 | 电脑操作桌 | 主讲教师电脑操作使用 |  |
| 24 | 更衣室梳妆台 | 梳妆台作用 |  |
| 25 | 空调 | 市场主流2匹静音空调 |  |
| 26 | 新风机 | 根据需求制定低噪音 | 静音 |